ПАСПОРТ

Мобильный видеорегистратор

LA-AMRH04/4

Основные особенности:

- 4 AHD и 4 IP канала с разрешением до 1920х1080 и до 30 к/с каждый

- 2,5-дюймовое хранилище на жёстком диске объёмом до 2 Тб

- Поддерживается SD-карта объёмом до 256 Гб

- Технологии подогрева жёсткого диска и защиты от отключения питания

- Хорошие антивибрационные характеристики, простой дизайн, гибкая и лёгкая установка обеспечивают высокую надёжность

Функции активной безопасности:

LA-AMRH04/4 поддерживает расширенные алгоритмы искусственного интеллекта: алгоритм DMS (Driver monitoring system – система контроля состояния водителя) для выявления опасного поведения водителя при управлении и алгоритм ADAS (Advanced driver assistance systems – усовершенствованная система помощи водителю) для помощи водителю в обеспечении безопасности вождения, а также алгоритм BSD (Blind spot detection – контроль слепых зон). При регистрации события система подает звуковой и визуальный сигнал через оповещатель R-Watch, чтобы в режиме реального времени предупредить водителя.

Возможности DMS:

Курение

Усталость

Зевание

Закрытие объектива

Отвлечение

Разговор по телефону

Возможности ADAS:

Предупреждение о столкновении

Предупреждение о пешеходе

Покидание полосы

Опасное сближение

Возможности BSD (контроль слепых зон):

Слева

Справа

Спереди

| Спецификация |  |
| --- | --- |
| Система |  |
| Операционная система | Linux |
| Управление | CP4, мышь, EasyCheck, сеть (3G/4G/Wi-Fi) |
| Видео |  |
| Ввод | 4-канальный AHD + 4-канальный IPC |
| Вывод | 2-канальный (CVBS + VGA) |
| Стандарты видеосигнала | PAL/NTSC, IP |
| Разрешения | 1080p, 720p |
| Количество кадров в секунду | До 30 |
| Размах напряжения: 1В; Сопротивление: 75 Ом NTSC/PAL (опционально) |  |
| Аудио |  |
| Ввод | 4 аналоговых и 4 цифровых |
| Выход | 1 канал |
| Размах напряжения: 2В; Входное сопротивление: 4,7 кОм |  |
| Дисплей |  |
| Тип | 1/4/9-канальный дисплей |
| Отображение на экране | Информация о местоположении, сигналы тревоги, номерные знаки, скорость движения, время и т.д. |
| Интерфейс управления | Графический интерфейс пользователя |
| Запись |  |
| Формат сжатия видео | Н.264/Н.265 |
| Формат сжатия аудио | ADPCM, G.711U |
| Разрешения изображения | Аналоговый: PAL: 1080P (1920X1080) 720P (1280X720), WD1(928X576), WHD1(928X288), WCIF(464X288), D1(704X576), HD1 (704x288), CIF (352x288); NTSC: 1080P (1920X1080) 720P (1280X720), WD1(928X480), WHD1(928X240), WCIF(464X240), D1(704x480), HD1 (704x240), CIF (352x240); Цифровой: 1080P (1920X1080), 720P (1280X720); |
| Режим поиска | По дате, времени, каналу или событию |

| Сеть |  |
| --- | --- |
| IPC Ethernet | RJ25 (8P8C) 10/100 Мб |
| 3G/4G | LTE FDD: B1/ B3 / B7 / B8 / B20 / B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
| GPS | Позиционирование, определение скорости, синхронизация времени GPS L1 1575.42 МГц BDS B1 1561.098 МГц ГАЛИЛЕО E1B/C1 ГЛОНАСС L1OF 1602 МГц |
| WiFi (Опционально) | 802.11a/b/g/n/ac в режимах 2.4 и 5 ГГц |
| Акселерометр | Встроенный 6-осевой инерциальный G-сенсор |
| Память |  |
| HDD/SSD | 2.5’’ SATA HDD или SSD |
| Подогрев жёсткого диска | Поддерживается |
| SD | 32-256 Гб SDXC |
| Порты |  |
| USB | 1 USB2.0 (Type A) и 1 USB2.0 (Type B) |
| SD | 1 слот |
| SIM | 1 слот |
| Последовательные порты | 2 RS232, 2 RS485 (1 для R-Watch) |
| CAN | 1 слот |
| Ввод/вывод | 8-канальный ввод и 2-канальный вывод |
| Импульс скорости | 1-канальный |
| Панель управления | CP4/CP5 |
| Интерком | 1 микрофонный порт CP4 |
| Электропитание |  |
| Вход | 8 – 36 В постоянного тока |
| Выход | 5 В, 500 мА и 12 В, 500 мА |
| Максимальное энергопотребление | 50 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | ≈ 0 Вт |
| Физические характеристики |  |
| Вес | 2.4 кг |
| Рабочая температура | -40°C ~ +70°C |
| Размеры | 281 × 167 × 93 мм |

Размеры (мм):

Порты панели:

Передняя панель

| № | Обозначение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Слот для жёсткого диска |
| 2 | Lock/Open | Замок |
| 3 | USB | USB 2.0 Type A |
| 4 | PWR | Индикатор питания |
| 5 | USB | Индикатор подключения USB |
| 6 | ALM | Индикатор тревоги |
| 7 | REC | Индикатор записи |
| 8 | ERR | Индикатор ошибки |
| 9 | NET | Индикатор Ethernet |

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Задняя панель

| № | Обозначение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Разъём для антенны Wi-Fi |
| 2 | Sensor & Serial | Последовательный порт и порт ввода-вывода |
| 3 |  | Разъём для антенны GPS |
| 4 |  | Порт для антенн 3G/4G |
| 5 | A/V in 1~4 | Аналоговые аудио/видео входные порты от 1 до 4 |
| 6 | Serial | Последовательный порт |
| 7 | VGA | Порт VGA |
| 8 | USB | Порт USB 2.0 (Type B) |
| 9 | Power | Вход питания 8-36 В постоянного тока |
| 10 | IPC 1~4 | IPC аудио/видео входные порты от 1 до 4 |
| 11 | WAN | Сетевой порт 100 Мбит/с |
| 12 | Panel | Порт СР4 |

Схема подключения:

Схема контактов разъёма последовательного кабеля сигнализации:

Схема контактов разъёма вывода последовательного кабеля:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ООО “ЛА” гарантирует работу видеокамеры/видеорегистратора/ устройства в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не действуют в случае монтажа оборудования силами покупателя или сторонней организацией.

КОНСЕРВАЦИЯ

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации оборудования.

| Дата | Наименование | Срок действия, годы | Должность |
| --- | --- | --- | --- |

Движение оборудования в эксплуатации.

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала эксплуатации | После последнего ремонта |  |  |

Ремонт

Краткие записи о произведенном ремонте изделия.

Видеорегистратор LA-AMRH04/4

S/N

Предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации

Параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта

Параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт

Сведения о произведенном

ремонте

Вид ремонта и краткие сведения о ремонте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Хранение продукции осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров кислот или щелочей. Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от минус 40°С до плюс 45°С и предельном значении относительной влажности воздуха 90% при температуре плюс 25°С при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Оборудование в упакованном виде должно выдерживать транспортирование при температуре от

минус 55°до плюс 85°, относительной влажности от 5% до 95% при плюс 25°,

атмосферном давлении 90мм рт.ст

Сведения о датах приемки оборудования на хранение и снятия с хранения заносят в паспорт.

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приемки на хранение | Снятия с хранения |  |  |  |

Общие Указания:

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством пользователя на данное оборудование. Руководство пользователя находится на сайте компании поставщика.

Описание и принцип работы видеорегистратора:

Видеорегистратор автомобильный – это устройство, позволяющее записывать видеосигнал с камер видеонаблюдения установленных внутри и снаружи автомобиля. В зависимости от источника сигнала, видеорегистратор может записывать сигнал как с IP камер, так и аналоговых.

LA-AMRH04/4 — экономичное устройство, специально разработанное для мобильного видеонаблюдения и удаленного видеонаблюдения, отличающееся высокой функциональной масштабируемостью. Он оснащен высокоскоростным процессором и встроенной операционной системой, объединяющей современные технологии кодирования и декодирования видео H.265, сетевые технологии 3G/4G, технологии позиционирования GPS/BD и технологию Wi-Fi. Он поддерживает записи в форматах 1080p, 720p, WD1, WHD1, WCIF, D1, HD1 и CIF. Кроме того, он позволяет записывать информацию о вождении автомобиля и удаленно выгружать видео. Его также можно использовать с программным обеспечением мониторингового центра для поддержки связывания сигналов тревоги, обеспечивая централизованное удаленное видеонаблюдение, интеллектуальное диспетчерское управление транспортными средствами и анализ воспроизведения на основе центральной базы данных.

Правила эксплуатации:

  - Раз в три месяца проверять работоспособность устройства.

  - Не допускать механических повреждений корпуса видеорегистратора.

  - Не вскрывать и не разбирать самостоятельно.