ПАСПОРТ

Мобильный видеорегистратор

LA-AWD(FW)

Основные особенности:

- 4 канала AHD (1080P) и 1 канал IPC (1080P)

- Поддерживает две SD карты объёмом до 512 Гб каждая для записи

- Поддерживает 3G/ 4G, GPS, WiFi

- Имеется удалённый запуск и спящий режим с низким энергопотреблением

- Формат сжатия H.265 c возможностью восстановления данных при экстренном отключении питания

Функции активной безопасности:

LA-AWD(FW) оснащен двумя пакетами алгоритмов искусственного интеллекта: алгоритмом DMS (Driver monitoring system – контроль состояния водителя) для выявления опасного поведения водителя при управлении и алгоритмом ADAS для помощи водителю в обеспечении безопасности вождения. При необходимости пакет алгоритмов ADAS (Advanced driver assistance systems – усовершенствованная система помощи водителю) может быть заменен на пакет алгоритмов BSD (Blind spot detection – контроль слепых зон). При регистрации события система подает звуковой и визуальный сигнал через оповещатель R-Watch, чтобы в режиме реального времени предупредить водителя. В то же время записи событий могут быть выгружены на сервер (в зависимости от настроек).

Возможности DMS:

Курение

Усталость

Зевание

Закрытие объектива

Отвлечение

Разговор по телефону

Возможности ADAS:

Предупреждение о столкновении

Предупреждение о пешеходе

Покидание полосы

Опасное сближение

Возможности BSD:

Контроль слепых зон

| Спецификация |  |
| --- | --- |
| Система |  |
| Операционная система | Linux |
| Управление | CP4, мышь, EasyCheck, сеть (3G/4G/Wi-Fi) |
| Видео |  |
| Ввод | 4-канальный AHD + 1-канальный IPC |
| Вывод | 1-канальный (CVBS) |
| Стандарты видеосигнала | PAL/NTSC, IP |
| Разрешения | 1080p, 720p |
| Количество кадров в секунду | До 30 |
| Размах напряжения: 1В; Сопротивление: 75 Ом NTSC/PAL (опционально) |  |
| Аудио |  |
| Ввод | 4 аналоговых и 1 цифровой |
| Выход | 1 канал |
| Размах напряжения: 2В; Входное сопротивление: 4,7 кОм |  |
| Дисплей |  |
| Тип | 1/4/9-канальный дисплей |
| Отображение на экране | Информация о местоположении, сигналы тревоги, номерные знаки, скорость движения, время и т.д. |
| Интерфейс управления | Графический интерфейс пользователя |
| Запись |  |
| Формат сжатия видео | Н.264/Н.265 |
| Формат сжатия аудио | ADPCM, G.711U |
| Разрешения изображения | Аналоговый: PAL: 1080P (1920X1080) 720P (1280X720), WD1(928X576), WHD1(928X288), WCIF(464X288), D1(704X576), HD1 (704x288), CIF (352x288); NTSC: 1080P (1920X1080) 720P (1280X720), WD1(928X480), WHD1(928X240), WCIF(464X240), D1(704x480), HD1 (704x240), CIF (352x240); Цифровой: 1080P (1920X1080), 720P (1280X720); |
| Режим поиска | По дате, времени, каналу или событию |
| Хранение | 2 слота для SD-карт объёмом до 512 Гб |

| Сеть |  |
| --- | --- |
| IPC Ethernet | 6-контактный авиационный разъём |
| 3G/4G/WiFi | LTE FDD: B1/ B3 / B7 / B8 / B20 / B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 WiFi: 802.11a/b/g/n/ac |
| GPS | Позиционирование, определение скорости, синхронизация времени GPS L1 1575.42 МГц BDS B1 1561.098 МГц ГАЛИЛЕО E1B/C1 ГЛОНАСС L1OF 1602 МГц |
| Акселерометр | Встроенный 6-осевой инерциальный G-сенсор |
| Электропитание |  |
| Вход | 8 – 36 В постоянного тока |
| Выход | 5 В, 500 мА |
| Максимальное энергопотребление | 29 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | ≈ 0 Вт |
| Физические характеристики |  |
| Вес | 0.83 кг |
| Рабочая температура | -40°C ~ +70°C |
| Размеры | 167.3 × 146.3 × 54.1 мм |

Размеры (мм):

Порты панели:

Передняя панель

Задняя панель

| № | Обозначение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Power | Вход питания 8-36 В постоянного тока |
| 2 | Sensor & Serial | Последовательный порт и порт ввода-вывода |
| 3 | A/V in 1 ~ 4 | Аналоговые аудио/видео входные порты от 1 до 4 |
| 4 | R-WATCH & A/V OUT | R-Watch и выходной аудио/видео порт |
| 5 | IPC | IPC-порт с питанием PoE |
| 6 |  | Разъём для антенны GPS |
| 7 |  | Разъём для антенны Wi-Fi |
| 8 | - D, M | Разъём для антенны 3G/4G |

Схема подключения:

Схема контактов разъёма последовательного кабеля сигнализации:

Схема контактов разъёма сигнального кабеля:

Схема контактов разъёма кабеля питания:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ООО “ЛА” гарантирует работу видеокамеры/видеорегистратора/ устройства в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не действуют в случае монтажа оборудования силами покупателя или сторонней организацией.

КОНСЕРВАЦИЯ

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации оборудования.

| Дата | Наименование | Срок действия, годы | Должность |
| --- | --- | --- | --- |

Движение оборудования в эксплуатации.

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала эксплуатации | После последнего ремонта |  |  |

Ремонт

Краткие записи о произведенном ремонте изделия.

Видеорегистратор LA-AWD(FW)

S/N

Предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации

Параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта

Параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт

Сведения о произведенном

ремонте

Вид ремонта и краткие сведения о ремонте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Хранение продукции осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров кислот или щелочей. Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от минус 40°С до плюс 45°С и предельном значении относительной влажности воздуха 90% при температуре плюс 25°С при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Оборудование в упакованном виде должно выдерживать транспортирование при температуре от

минус 55°до плюс 85°, относительной влажности от 5% до 95% при плюс 25°,

атмосферном давлении 90мм рт.ст

Сведения о датах приемки оборудования на хранение и снятия с хранения заносят в паспорт.

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приемки на хранение | Снятия с хранения |  |  |  |

Общие Указания:

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством пользователя на данное оборудование. Руководство пользователя находится на сайте компании поставщика.

Описание и принцип работы видеорегистратора:

Видеорегистратор автомобильный – это устройство, позволяющее записывать видеосигнал с камер видеонаблюдения установленных внутри и снаружи автомобиля. В зависимости от источника сигнала, видеорегистратор может записывать сигнал как с IP камер, так и аналоговых.

LA-AWD (F) представляет собой мобильный видеорегистратор с искусственным интеллектом, предназначенный для мониторинга автопарка. Видеорегистратор оснащен высокоскоростным процессором и встроенной операционной системой, поддерживает современную технологию кодирования/декодирования видеосигнала H.265 и технологию позиционирования GPS. Поддерживает запись видео в форматах 1080P, 720P, WD1, WHD1, WCIF, D1, HD1 и CIF. Прост в использовании благодаря удобному дизайну, широкому функционалу, превосходным антивибрационным характеристикам, гибкой настройке и высокой надежности.

Правила эксплуатации:

  - Раз в три месяца проверять работоспособность устройства.

  - Не допускать механических повреждений корпуса видеорегистратора.

  - Не вскрывать и не разбирать самостоятельно.